4Ä   Schmalbandfilter   H-Alpha  656,28 nm  nach RNDr. Ivan Šolc, CSc.

Optischer Aufbau:  Planparalelen Platten aus  doppelbrechendem Kalcit Kristallin eingebetet im Immersionöl.

Halbwertsbreite :  4Ä mit Temperaturregelung  einstellbar ,  optischer Durchlass : 31 mm,  Optische Länge :  96 mm,

Mechanische Länge: 110 mm mit T2/M42 Anschlussgewinde, optimale Temperatur des Filters  38 C, wird  durch regelbare Elektroheizung mit Thermostat eingestellt.

Gehäuse des Filters mit T2/M42 Gewinde - und Kabel Anschlüssen

Regelbare  Elektroheizung mit Thermostat und Sicherheit -Trentrafo  220/80V AC